ПАСПОРТ СЦЕНЫ

| Вместимость зала | Мест – 652 Партер – 402 Балкон - 250 |
| --- | --- |
| Наличие умного ДК | да |
| Наличие камер | 2 |
| Параметры видимости | Уклон планшета зрительного зала – 20% Максимальное расстояние от красной линии сцены до последнего ряда – м |
| Светоаппаратная | Расположена по центральной оси зала. Площадь м2. Прямая видимость обеспечена. |
| Звукоаппаратная | Расположена в зале в изолированном помещении с открывающимся акустическим окном. |
| Размер сцены | Длина (глубина) – 12 м Ширина – 14,95 Высота от планшета до колосникового настила – 17 м Диаметр круга – 10,75 м Площадь – 266,6 м 2 |
| Архитектурный портал (зеркало сцены) | ширина 9,8 м, высота 6,3 м |
| авансцена | Глубина от красной линии до рампы – 4 м Ширина – 9 м |
| Планшет сцены | Покрытие дощатое, брус, покрытое лаком Цвет – сосна (светлая) Балетный линолеум – 100 м2 (стоимость аренды оговаривается отдельно) Вкручивание саморезов – ЗАПРЕЩЕНО Использование конфетти ЗАПРЕЩЕНО |
| Рабочие галереи и переходные мостики | Количество ярусов боковых рабочих галерей 1 Ширина боковых галерей- 1,5м Ограждения: Металлический барьер с перилами высотой – 0,8 м |
| Оркестровая яма | отсутствует |
| Киноэкран | 8 м * 3,2 м (за 2 софитом) |
| Светодиодный экран на заднике сцены | 7.68 м * 3.84 м, шаг пикселя 4 мм Место управления видеомикшер в аппаратной, передача сигнала по HDMI (стоимость аренды оговаривается отдельно) |
| Карман сцены | Длина – 17,55 м Ширина -7,92 м Высота – 8 м Площадь- 139,0 м |
| Оборудование сцены - штанкеты | 8 свободных штанкет + 3 с кулисами+ 1задник Шаг между осями штанкетов – 0,25 м грузоподъемность – 200 кг длина трубы – 12,5 м диаметр 62 мм тип привода – ручной противовесный (канатно-веревочный) |
| Софитные подъемы | Кол-во линий – 4 шт Грузоподъемность – 200кг |
| Система распределения электроэнергии (Силовое питание): | Выделенная мощность на постановочное освещение 50 Квт Точки подключения временного (гостевого) оборудования: Вводно-распределительный шкаф на сцене [справа / слева]. Разъемы: Powerlock / CEE 63A / CEE 32A. |
| Управление | Цифровая сеть DMX-512. Световая консоль: Avolites Arena количество линий DMX от аппаратной до сцены- 3 |
| Стационарные позиции развеса | Выносные ложи в зале 8 каналов управления Приборы: PAR 64 – 2 шт, PROFIL 200M 1000 – 2 шт, ART3SPORT 1100 – 8 шт Поплановые софиты на сцене -3 линий софитов. На каждой линии: диммерные каналы – 8 шт, прямые включения 220V – 3 шт. Приборы: LED WASH 324 – 11 шт,BEAM200 – 6шт,ROBE SPOT 575 – 2шт, боковой прострел – 1 ПрТЛГ – 1-4шт |
| Портальная звукоусилительная система (PA): | Конфигурация согласно акустическому расчету зала. Суммарная мощность: 4 кВт. Номинальное звуковое давление в центре зала: 80дБ (без искажений). Бренд и состав:YMAHA D2R 15 – 2,DAS compact A8 – 2шт сабвуферов, сателлитов |
| Пультовая позиция | Микшерная консоль ALLEN and HEAT AVANTIS. Протокол передачи данных сцены (Stagebox) |
| Технологическая связь и трансляция | отсутствует |
| Одежда сцены | Антрактно-раздвижной занавес 7,5 м* 10 м (2шт) с противопожарной подкладкой (бордо) Кулиса – 3,3*6,6 м (6шт) Падуга – 3,15*15 м (3шт) Задник – 7,2*19 м (1шт цвет кулис, падуги, задника-бордо Французский занавес (француз) – 7,2*19 м -1 шт белый |
| Условия разгрузки/погрузки | Ворота въездные автоматические 6 м Подъемный проем (люк тельфера) – 1,9*3,47 м Тельферный подъемный механизм, грузоподъемность – 500 кг Удаленность от сцены -8 м |
| Количество гримерок | 3 шт |
| Наличие горячей/холодной воды, душевых | есть |
| Технический персонал | Машинист сцены – 1 Рабочий сцены -1 Режиссер по свету -1 Звукорежиссер – 2 Костюмер – нет Гример – нет Реквизитор - нет |
| Количество мест в зале | Партер – 402 Балкон 250 |

СХЕМА ПОСТАНОВОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДК